- INTRODUCTION

Déchet : tout résidu issu d’un processus de production, transformation, ou utilisation de toute substance, matériaux, produit : tout bien  meuble abandonné que l’on veut jeter.

Déchet idéal : stockage temporaire, transport et valorisation possible pour arriver au statut de déchet ultime, non transformable et si possible réutilisé (ex : terreau).

Pb pollution visuelle, olfactive, environnementale et sanitaire.

Nécessité de stockage, de transport et de traitement. Requiert donc : €, tps, place, matériel, main d’œuvre et organisation.

- CHAPITRE 1 : Les Déchets

57% de déchets agricoles.  	35% de déchets industriels. 	5% d’OM.

- Déchets Ménagers :

Très hétérogènes … on y trouve de tout.

OM : toutes les ordures issues d’un ménage, même le tri sélectif et les déchetteries.

Evolution : En augmentation. De plus en plus sophistiqué (ordinateurs) donc dur à traiter. 40% sont des emballages !

Loi : 	1975 : obligation d’élimination des OM par communes.

1992 : code de l’environnement (réduire les déchets, valoriser le recyclage, organiser un transport efficace, informer le public) « toute pers. qui a des déchets nocifs où susceptibles de l’être doit les éliminer ».

2003 : constat : pb de qualité incinérateurs, augmentation de la prévention, diversification des traitements de déchets et recyclage de DEEE.

2008 : grenelle de l’environnement : réduire de 15% les déchets destinés à l’enfouissement et incinération. Augmenter le recyclage. Arriver en 2010 à 250Kg/hab/an, puis en 2015 à 200.

- Différents déchets

- Encombrants (meubles, canapé, pas frigo)

- Inertes : qui ne se brûle pas, ne fermente pas, n’est pas toxique (gravas)

- Verts : issus de l’entretien des espaces verts, est composté

- Dangereux : explosif, inflammable, toxique …etc. (avec logo)

- Nan dangereux : ce qui reste dans les poubelles après le tri fait.

- Ultimes : recyclé au max. plus traitable

- Toxiques en quantité dispersée (DTQD) (résidus de peinture, vidange…)

- Déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE), (piles, accu)

Composition des OM : 29% de putrescible, 25% de papier et carton 13% de verre, 11% de plastique, 4% de métaux et 18% d’autre (DEEE…)

- Différents traitements

Finalité : valorisation de la matière première (compost), énergétique (voir td incinérateur), et réutilisation par recyclage.

- Valorisation de la matière 1ere :

- Réutilisation : le plastique recyclé redevient plastique ou même vêtements, verre est refondu…  économie de matière première car réutilisation, et aussi d’énergie (car moins de production). Mais coût élevé et organisation rigoureuse.

- Compostage : les putrescibles traités en présence d’O² deviennent terreau. 
 Peu réduire jusqu’à  29% le poids des poubelles, obtient terreau naturel gratuit. Mais nécessite place et savoir faire.

- Méthanisation : les putrescibles en anaérobie produisent un gaz bio qui brulé apporte de l’énergie.
 Réduit poubelles, apporte terreau gratuit et énergie gratuite et naturelle. Mais nécessite matériel : en usine.

- Incinération : déchets non recyclables. Combustion donne chaleur, énergie, et cendres réutilisables comme remblais routier. 
 diminue volume et stockage des déchets ultimes, produit énergie, mais rejette des gaz toxiques qui utilisent de n’énergie pour être traités.

Le reste est enfouit.

Cout : 	Collecte sélective : 180à 250€/T 	Déchets ménagers : 40 à 70€/T

Verts : 50 à 70€/T			Incinération : 70à 80€/T

Stockage des gravas : 5 à 8€/T		Autre stockage : à  45à60€/T

- Réduire le coût en revalorisant ! le stockage est le moins cher mais nuisible.

Taux de recyclage : 	Stockage sous terre : 38%

Pourrait être 18%

Incinération : 43%

Pourrait être 53%

Tri et recyclage : 13%

Pourrait être 29%

Traitement bio : 6%

- CHAPITRE 2 : Déchets et impact climatique

- L’effet de serre :

Indispensable à la vie, sans quoi le sol serait à -18°C.

Mais l’augmentation des gaz à effet de serre entraîne le réchauffement climatique

Concept : Le soleil envoi des rayons lumineux sur Terre, les UV et la lumière visible sont renvoyés dans l’espace, alors que les infrarouges sont absorbés par la terre et convertis en chaleur.

La couche d’ozone absorbe de la chaleur et la rejette dans l’espace. Mais les GES renvoient la chaleur sur Terre.

Qui sont les GES : CO2 (+45%) , Vapeur d’eau, oxydes nitreux, ozone troposphérique, méthane (+15%), hallocarbures (dus à l’homme).

| GES | Proportion naturelle | Liée à l’homme |
| --- | --- | --- |
| CO2 | +++ | ++++ |
| Vapeur d’eau | +++ | O |
| O3 | - | + |
| CH4 | + | ++ |
| CFC | - | + |

Conséquences : Diminution de la biodiversité, augmentation des problèmes sanitaires (pollution, épidémies), augmentation du niveau des mers, rétrécissement des côtes, baisse de la production agricole, augmentation des événements climatiques exceptionnels, changement des courants marins et augmentation des réfugiés climatiques.

- Le cycle du carbone

- Carbone minéral : CO2 / CH4, pétrole, gaz, charbon  combustibles fossiles

- Carbone organique : dans toute molécule du vivant.

 Les plantes, grâce à la photosynthèse, transforment le C Minéral en C organique.

CO2 + lumière  CH2OH + O2

 La respiration des êtres vivants  	 CH2OH + O2   CO2 + H2O

 La fermentation des herbivores  	 CH2OH + O2   CH4 + H2O

La fossilisation du carbone organique en minéral dure des dizaines d’années.

Le rapport avec les déchets : Les déchets incinérés dégagent des vapeurs de CO2, et ainsi augmente l’effet de serre. Les déchets recyclables non recyclés augmentent l’exploitation de matières premières.  3% des GES viennent des déchets.

Le rapport avec les biocarburants  : Le colza est transformé en huile de parme, produit de l’énergie, dégage du CO2, entretien la photosynthèse, contribue à la production de colza.

Taxe d’ordures ménagères : 75€/an/pers.